UserESA クラス仕様書

1. 概要

UserESA クラスは、ユーザが作成した Excel 実験条件ファイル（xlsx） を読み込み、
ZOO 自動測定システムで利用する 実験条件 DataFrame を生成・補正し、最終的にCSVに変換するためのクラスである。最終生成物のCSVを本仕様書ではZOOPREP.csvと呼ぶ。

主な役割は以下である。

- beamline.ini から実験デフォルト値を取得

- Excel由来の DataFrame を整形

- 実験条件パラメータを自動補完

- 測定条件（dose / attenuation / flux など）を計算

- ZOOが利用できる形式に変換

dose_per_frame は、raster scan の1フレーム照射において、その照射位置の結晶体積が受ける dose を意味する。

dose_ds および dose_list は、data collection において各照射体積が最終的に受ける total dose を意味する。

2. クラス定義

class UserESA

3. 属性

3.1 基本属性

| 属性 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| fname | str | 入力xlsxファイル名 |
| root_dir | str | 測定データのroot directory |
| beamline | str | beamline名（beamline.iniから取得） |
| config | ConfigParser | beamline.ini設定 |
| df | pandas.DataFrame | 実験条件データ |
| csv_prefix | str | xlsxファイル名から生成されたprefix |
| bsconf | BeamsizeConfig | ビームサイズ設定オブジェクト |
| logger | logging.Logger | ログ出力 |

3.2 状態フラグ

| 属性 | 意味 |
| --- | --- |
| isRead | Excel読み込み済みフラグ |
| isPrep | 条件整形済みフラグ |
| isGot | パラメータ取得済みフラグ |

4. コンストラクタ

__init__(fname=None, root_dir=".", beamline=None)

目的

クラスの初期化と設定ファイル読み込み

入力

| 引数 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| fname | str | xlsxファイル |
| root_dir | str | root directory |
| beamline | str | beamline名（configから取得される） |

処理

- beamline.ini を読み込む

- logger 初期化

- beamsize設定読み込み

- CSV prefix生成

- root_dir保存

5. メソッド仕様

5.1 dose / distance 複数条件仕様

5.1.1 対象パラメータ

本クラスでは、dose および detector distance に関して以下の4項目を扱う。

| 項目 |  | 意味 | 主な役割 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dose_ds |  | データ収集用 dose | ZOOへ渡す最終値 |  |  |
| dist_ds |  | データ収集用 detector distance | ZOOへ渡す最終値 |  |  |
| dose_list |  | 複数 dose 指定用の独立入力列 |  | Excel拡張入力 |  |  |
| dist_list | 複数 distance 指定用の独立入力列（省略可） |  |  |  | Excel拡張入力 |  |  |

5.1.2 基本方針

通常運用では dose_ds と dist_ds を単一値として扱う。
一方、dose_list 列が入力条件として存在し、有効値を持つ場合、測定処理(ZOO自動測定システム)は dose_list を複数条件運用のための入力列として使用する。
このとき dist_list が存在する場合は detector distance の複数条件入力列として併用し、存在しない場合は dist_ds を用いる。
したがって、dose_list および dist_list は dose_ds / dist_ds の補助列ではなく、複数条件測定における独立した入力列として扱う。

5.1.3 初期値

dose_ds は setDefaults() により beamline.ini の既定値から初期化される。
また desired_exp によって次の上書きが行われる。

| desired_exp | dose_ds |
| --- | --- |
| default | beamline.ini の experiment.dose_ds |
| scan_only | 0.0 |
| ultra_high_dose_scan | beamline.ini の experiment.dose_ds |
| phasing | beamline.ini の experiment.dose_ds_phasing |

dist_ds は addDistance() により、wavelength と resolution_limit から計算される。

phasing では、data collection における total dose budget を デフォルトでは5.0 MGy とする(beamline.iniから読む)。また詳細な計算方法は、5.9.1 の設計方針に従って決定される.

ultra_high_dose_scan における dose_ds は固定値ではなく、5.9.1 に従って scan dose を考慮して決定される。

5.1.4 dose_list / dist_list の入力仕様

dose_list は、Excel に存在する場合に読み取られ、ZOOPREP.csv に反映される。
dist_list も列が存在する場合に読み取られ、存在しない場合は空文字列列として補完される。

以下の表記は、dose_list / dist_list の両方に対して同様に許容する。

- 空文字

- 単一数値
例:
dose_list : 5
dist_list : 120.0

- カンマ区切り数値列
例: 5,10,20

- 括弧付き数値列 (BSSとの連携の都合で”[]”（大括弧）および”,”カンマを利用)
フォーマット:  [5,10,20]

- 全角括弧・全角カンマを含む表記も一部許容

- NaN (Excel空セル)

なお、コード中には + 区切り入力を意図したコメントや旧補助関数が存在するが、現行実装の正規パーサ _parse_series_like() は カンマ区切りに加えて、+ 区切りおよび ; 区切りも受理する。したがって正式仕様としては、カンマ区切りを基本としつつ、+, ; を含む区切り表記も許容する。

+ 区切り入力をExcel側で許容する場合は、WebDB登録前の変換処理においてカンマ区切りへ正規化することを前提とする。

5.1.5 入力成立条件

dose_list が入力されている場合に複数条件指定が成立する。
このとき dist_list は省略可能 とし、省略時は detector distance 条件として dist_ds を用いる。一方、dist_list のみが入力されていて dose_list が空の場合は不正入力とし、エラーとする。（複数条件指定を無効化して通常運用へフォールバックする挙動は採用しない）

| 状態 | 扱い |
| --- | --- |
| 両方空 | 通常運用 |
| dose_list のみあり | 複数条件運用 |
| dose_list と dist_list があり | 複数条件運用 |
| dist_list のみあり | 不正入力→エラー |

5.1.6 正規化仕様

dose_list が有効な場合、dose_list は _parse_series_like() により list[float] へ変換される。
dist_list が入力されている場合は、dist_list も _parse_series_like() により list[float] へ変換される。

本処理は makeCondList() 内で呼び出される checkDoseList() により実行される。
したがって dose_list / dist_list の解釈および正規化は最終的な条件リスト生成処理の段階で行われる。

dist_list が未入力の場合は長さ補正は行わない。

- dose_list と dist_list の両方が指定されている場合：

両者の要素数は一致していなければならない。

dose_list / dist_list の不整合判定は、checkDoseList() および validateDoseDist() において実施する。不整合には、少なくとも以下を含む。

- dist_list のみが入力されている場合

- dose_list と dist_list の要素数が一致しない場合

- dose_list または dist_list の数値変換に失敗した場合

- mode 制約に違反する場合

これらの不整合が検出された場合、UserESA は ValueError を送出し、makeCondList() 全体を失敗として扱う。
この場合、最終CSV（ZOOPREP.csv）は出力してはならない。

したがって、正規化処理において dose_list の要素数を増やす補間は行わない。
複数条件測定の回数は常に dose_list の要素数で決まる。

5.1.7 mode による制約

multi / mixed / ssrox モードでは、1結晶あたりの測定は単一条件に限定される。

したがって、これらのモードにおいて dose_list または dist_list に複数要素が与えられた場合、UserESA は ValueError を送出し、makeCondList() を失敗として扱う。
この場合、最終CSV（ZOOPREP.csv）は出力してはならない。

また、dist_list 単独入力は mode に関わらず不正入力とし、同様に処理を停止する。

すなわち multi / mixed モードでは、dose_list および dist_list はそれぞれ単一要素（または未入力）のみ許容する。なお、dist_list 単独入力は mode に関わらず不正入力とする。

| mode | 複数値許可 |
| --- | --- |
| single | 可 |
| helical | 可 |
| multi | 不可 |
| mixed | 不可 |
| ssrox | 不可 |

すなわち、multi / mixed / ssrox モードでは、dose_list および dist_list は複数要素を許容しない。なお、dist_list 単独入力は mode に関わらず不正入力とする。

5.1.8 最終出力仕様

正規化後の dose_list / dist_list は _serialize_list_for_csv() により文字列化される。

| 要素数 | 出力形式 |
| --- | --- |
| 0 | "" |
| 1 | "5" |
| 複数 | "[5, 10, 20]" |

複数要素の場合の出力形式は、角括弧付きのリスト表現 "[5, 10, 20]" に統一する。

dose_list が有効な場合、測定処理は dose 条件について dose_list を直接参照し、dose_ds は参照しない。
dist_list も有効な場合は distance 条件について dist_list を直接参照し、dist_ds は参照しない。
dist_list が存在しない場合は、distance 条件には dist_ds を使用する。
このとき dose_ds / dist_ds は単一値条件用の列として保持される。

dose_list と dist_list の両方が入力されている場合、両者の要素数は一致していなければならない。要素数が一致しない場合はエラーとする。
したがって、最終CSV出力において dist_list の打ち切りその他の自動補正は行わない。

5.1.9 運用上の意味

この仕様により、通常ユーザは従来どおり dose_ds / dist_ds の単一値運用を行える。
一方で、拡張運用ユーザのみ dose_list / dist_list を使って複数条件測定を指定できる。
つまりこの4項目は、通常仕様を壊さずに特殊運用を吸収するための拡張仕様である。

5.2 setDefaults

setDefaults()

目的

DataFrameに デフォルト実験パラメータを追加

入力

なし
（self.df を対象）

出力

DataFrameに以下の列を追加

| 列名 | 意味 |
| --- | --- |
| score_min | スコア最小 |
| score_max | スコア最大 |
| raster_dose | ラスタdose |
| dose_ds | データ収集dose |
| raster_roi | ラスタROI |
| exp_ds | DS exposure |
| exp_raster | ラスタexposure |
| att_raster | ラスタattenuation |
| hebi_att | HEBI attenuation |
| cover_scan_flag | cover scan |
| cry_min_size_um | 結晶サイズ |
| cry_max_size_um | 結晶サイズ |
| root_dir | root directory |
| p_index | index |
| offset_angle | offset angle |
| reduced_fact | reduction factor |
| ntimes | 測定回数 |
| meas_name | 測定名 |
| hel_full_osc | full helical osc |
| hel_part_osc | partial helical osc |
| ago_loop | SSROX AGO LOOP centering 有効化フラグ。default=0 |
| ago_offset | ループ先端から内側へ入る距離 [µm]。default=0.0 |

desired_exp による上書き

| desired_exp | mode | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| scan_only | - | score_min = 9999 |
| scan_only | - | raster_dose = 0.3 |
| scan_only | - | dose_ds = 0 |
| scan_only | - | cover_scan_flag = 0 |
| normal | single | score_max は Excel（XLSX）入力値を使用 |
| normal | multi | score_max は Excel（XLSX）入力値を使用 |
| normal | helical | score_max = 9999 |
| normal | mixed | score_max = 9999 |
| ultra_high_dose_scan | - | dose_ds は固定値とせず、5.9.1 に従って決定する |
| phasing | - | dose_ds の初期値は beamline.ini の experiment.dose_ds_phasing とし、通常運用での最終値は 5.9.1 に従って決定する |

score_max の扱いは mode に依存する。

single および multi モードでは、結晶品質が低いにも関わらずスコアのみ高くなるケースを避けるため、Excel（XLSX）で指定された score_max による上限制御を行う。

一方、helical および mixed モードでは、データ品質評価は後段のデータ処理に委ねるため、score_max は実質無制限（9999）とする。

5.3 getParams

getParams(desired_exp_string, mode)

目的

実験モードごとの パラメータセット取得.

getParams() は実験タイプに応じたパラメータセットを返す補助的メソッドであり、主要な条件生成処理（makeCondList()）の主フローには直接関与しない。

入力

| 引数 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| desired_exp_string | str | 実験タイプ |
| mode | str | 測定モード |

出力

[
score_min,
score_max,
raster_dose,
dose_ds,
raster_roi,
exp_raster,
att_raster,
hebi_att,
cover_scan_flag
]

実験タイプ

scan_only
normal
high_dose_scan
ultra_high_dose_scan
phasing
rapid

5.4 checkLN2flag

checkLN2flag()

目的

LN2使用フラグを 数値化

入力

df['ln2_flag']

変換

| 入力 | 出力 |
| --- | --- |
| Yes / yes / YES | 1 |
| Unavailable | 0 |
| - | 0 |
| NaN | 0 |

5.5 checkZoomFlag

checkZoomFlag()

目的

zoom capture フラグを 数値化

変換

| 入力 | 出力 |
| --- | --- |
| Yes | 1 |
| yes | 1 |
| YES | 1 |
| No | 0 |
| no | 0 |
| NO | 0 |
| Unavailable | 0 |

5.6 checkPinFlag

checkPinFlag()

目的

pin type に応じて warming time設定

初期値

warm_time = 30

条件

| pin_flag | warm_time |
| --- | --- |
| spine | 10 |
| als + ssrl | 20 |
| copper | 60 |
| no-wait | 0 |

5.7 fillFlux

fillFlux()

目的

ビーム条件から flux計算

使用関数

BeamsizeConfig.getFluxAtWavelength()

入力

ds_hbeam
ds_vbeam
wavelength

出力

df['flux']

5.8 splitBeamsizeInfo

splitBeamsizeInfo()

目的

beamsize文字列から beamサイズ抽出

入力

df['beamsize']

処理

checkBeamsize()

出力

ds_hbeam
ds_vbeam
raster_hbeam
raster_vbeam

5.9 defineScanCondition

defineScanCondition()

目的

ラスタースキャン条件の計算

使用クラス

KUMA

計算

energy

energy = 12.3984 / wavelength

Raster photon条件

photons_per_image は 5.9.1 の設計方針に従って決定される

attenuation

att_raster = photons_per_image / (flux * exp_raster) * 100

dose計算

dose_per_frame

= kuma.getDose(hbeam, vbeam, flux, wavelength, exp_raster) * att_raster / 100

high_dose_scan条件

normal の dose_per_frame に対して倍率をかけることで決定する
（詳細は 5.9.1 を参照）

5.9.1 Scan dose 設計方針

dose_per_frame は、raster scan の 1 frame 照射において、その照射位置の結晶体積が受ける局所損傷量を意味する。

通常運用における scan 起因の累積損傷量は、mode に応じて以下のように評価する。

- single: 2 × dose_per_frame

- helical: 2 × dose_per_frame

- multi: 1 × dose_per_frame

ここで、single および helical では、最終的に測定に採用される座標に対して 2 回分の scan 照射が寄与するとみなす。

multi では、最終的に測定に採用される座標に対する scan 照射は 1 回分とみなす。

したがって、通常運用における scan 起因の累積損傷量 dose_scan_total は

dose_scan_total = dose_per_frame × Nscan

で与えられる。

ここで Nscan は mode に依存し、single = 2, helical = 2, multi = 1 とする。

### A. dose_list が有効な場合

dose_list が有効な場合、本試料は高品質結晶に対する拡張運用対象とみなす。この場合、scan による損傷を最小限に抑えるため、scan 1 frame あたりの dose を 0.001 MGy（= 1 kGy）に固定する。
この場合、測定時の dose 条件はユーザが指定した dose_list を優先して使用する。
dist_list が指定されている場合は distance 条件にも dist_list を使用し、指定されていない場合は dist_ds を使用する。
したがって、通常運用で適用する total_dose = 10 MGy の総 dose budget 制約は適用しない。

また、dose_list の各要素は data collection における最終的な dose_ds を直接指定する値とし、scan dose（dose_scan_total）は dose_list の値から減算しない。

### B. 通常運用（dose_list が無効な場合）

通常運用では、normal 条件の scan 1 frame あたりの photon 数を 4E10 photons/frame とする。まずこの photon 数を実現する attenuation を決定し、その条件での dose_per_frame を KUMA により計算する。

### B-1. normal

normal では、4E10 photons/frame を実現した条件での dose_per_frame をそのまま採用する。

### B-2. high_dose_scan

high_dose_scan では、同一条件における normal の dose_per_frame の 1.5 倍となるよう attenuation を決定する。

### B-3. ultra_high_dose_scan

ultra_high_dose_scan では、同一条件における normal の dose_per_frame の 3 倍となるよう attenuation を決定する。

### C. data collection dose

dose_list が無効な通常運用では、desired_exp に応じて total dose budget を以下のように定める。これらの total dose は beamline.ini の設定値から取得する。

- phasing 以外:

total_dose = beamline.ini の experiment.dose_ds（既定値 10 MGy）

- phasing:

total_dose = beamline.ini の experiment.dose_ds_phasing（既定値 5.0 MGy）

high_dose_scan および ultra_high_dose_scan においても、total_dose の定義は同一とする。これらのモードでは、scan 条件における dose_per_frame をnormal 条件に対してそれぞれ

- high_dose_scan: 1.5 倍
- ultra_high_dose_scan: 3 倍

とした上で、mode に応じた scan 回数を考慮してdose_scan_total を評価する。

したがって、data collection 用 dose は

dose_ds = total_dose - dose_scan_total

で与える。

ここで dose_scan_total は mode に依存し、

- single: 2 × dose_per_frame
- helical: 2 × dose_per_frame
- multi: 1 × dose_per_frame

とする。

すなわち、phasing の通常運用では

dose_ds = 5.0 - dose_scan_total

となる。

5.9.2 raster exposure time の離散化仕様

raster scan における露光時間 exp_raster は、測定時間ができるだけ短くなるように決定する。

ただし、制御システムの安定性および CSV 出力時の数値誤差を避けるため、exp_raster は任意の連続値としては扱わない。

exp_raster は以下の条件を満たす値のみ許容する。

exp_raster = 1 / f

ここで、

f : raster detector frequency [Hz]

であり、f は整数とする。

さらに、exp_raster は CSV 出力時の丸め誤差を考慮して、

制御システム側で安定に raster detector frequency として

再解釈可能である必要がある。

UserESA は exp_raster を小数点以下4桁へ丸めた値を基準として扱う。

すなわち、

exp_raster_rounded = round(exp_raster, 4)

としたとき、

freq_recovered = round(1.0 / exp_raster_rounded)

により元の raster detector frequency により、制御系において安定に整数 detector frequency として解釈可能でなければならない。したがって、数学的に有限小数であること自体は必須条件とはしない。

UserESA は、

CSV 出力精度において安定に detector frequency を

再構成可能な exp_raster のみを許容する。

使用可能な周波数範囲は

1 <= f <= 220 [Hz]

とする。

したがって、許容される exp_raster の例は以下となる。

1.000 s = 1/1
0.500 s = 1/2
0.250 s = 1/4
0.200 s = 1/5
0.125 s = 1/8
0.100 s = 1/10
0.050 s = 1/20
0.040 s = 1/25
0.025 s = 1/40
0.020 s = 1/50
0.010 s = 1/100
0.005 s = 1/200

例えば、

0.015625 s = 1/64

は数学的には有限小数である。

しかし、

CSV 出力時に

0.0156

などへ丸められると、

1 / 0.0156 = 64.102...

となり、

制御系で 64 Hz を安定に再構成できない可能性がある。

このため、UserESA は数学的性質ではなく、CSV 出力後の復元可能性を優先してexp_raster を選定する。

UserESA は、あらかじめ許容される exp_raster 候補を生成しておき、

required_exp_raster

以上となる候補のうち、最短の exp_raster を採用する。

required_exp_raster は、

required_exp_raster = max(required_exp_by_signal, required_exp_by_speed)

により決定する。

required_exp_by_signal は、

- photons/frame 条件

または

- dose/frame 条件

を満たすために必要な露光時間である。

required_exp_by_speed は、scan speed 制約を満たすために必要な露光時間である。

dose_list が有効な場合でも、scan speed 制約は常に適用する。

したがって、

required_exp_by_speed > required_exp_by_signal

となる場合には、scan speed 制約を優先して exp_raster を決定する。

この場合でも 5.9.1 Aに定義した low dose scan条件を維持するために、att_raster を調整することで、

dose_per_frame = 0.001 MGy/frame

は維持する。

5.9.3 attenuator hardware constraint を考慮した raster exposure 再選定

defineScanCondition() において、exp_raster は 5.9.2 の離散化仕様に従って決定されるが、そのままでは実ビームラインの attenuator 制約を満たさない場合がある。

実ビームラインでは attenuator は連続値ではなく離散的な厚みを持ち、特に最薄 attenuator thickness が存在するため、実現可能な transmission（透過率）には上限が存在する。

したがって、UserESA は exp_raster の最終決定において、attenuator hardware constraint を必ず考慮しなければならない。

------------------------------------------------------------
A. 基本定義
------------------------------------------------------------
att_raster は透過率 [%] として定義する。
att_raster =photons_per_image /(flux × exp_raster)× 100

ここで transmission は
transmission = att_raster / 100
とする。

------------------------------------------------------------
B. 最薄 attenuator による制約
------------------------------------------------------------
beamline.ini の [experiment] セクションに記載された thinnest_att_thick [um] を、そのビームラインで使用可能な最薄 attenuator thickness として使用する。AttFactor.readAttConfig() による BSS 設定の読み取りは行わない。

UserESA は AttFactor クラスを用いて、各測定条件のwavelength に対する最薄 attenuator の透過率を計算する。

transmission_thinnest =AttFactor.calcAttFac(wavelength, thinnest_thickness)

この transmission_thinnest は wavelength に依存し、行ごとに異なる値となる。

------------------------------------------------------------
C. 許容される attenuation 条件
------------------------------------------------------------
att_raster は以下のいずれかを満たさなければならない。

1. attenuator を使用しない場合
att_raster == 100 [%]

2. attenuator を使用する場合
transmission <= transmission_thinnest
（すなわち att_raster <= transmission_thinnest × 100）

したがって、以下の領域は許容しない。

transmission_thinnest < transmission < 1.0

すなわち、

transmission_thinnest × 100 < att_raster < 100

の範囲は実ハードで実現不能であり、この条件は採用してはならない。

------------------------------------------------------------
D. exp_raster の再選定アルゴリズム
------------------------------------------------------------
UserESA は exp_raster を一度で決定してはならない。

5.9.2 により生成される許容 exp_raster 候補の集合を用いて、以下の手順で最終 exp_raster を決定する。

1. required_exp_raster を計算する

required_exp_raster =max(required_exp_by_signal, required_exp_by_speed)

2. exp_raster 候補集合（5.9.2）を昇順で列挙する

3. 各候補 exp について以下を評価する

(a) exp >= required_exp_raster を満たす
(b) att_raster を計算する
(c) 上記 C の条件を満たすか判定する

4. 条件を満たす最初の exp を採用する

5. いずれの候補も条件を満たさない場合はエラーとする

------------------------------------------------------------
E. 物理的意味
------------------------------------------------------------
exp_raster を増加させることで、

photons/frame を維持したまま
attenuation を低減する

すなわち、

exp (増加) → att（減少）

の関係を利用して、実ハードで実現可能な条件へ補正する。

------------------------------------------------------------
F. 例
------------------------------------------------------------
wavelength = 1.0 Å
thinnest attenuator = 100 µm (Al)

このとき

transmission_thinnest ≈ 0.75

とする。
ある条件で

exp_raster = 0.10 s
att_raster = 78 %

と計算された場合、

0.75 < 0.78 < 1.0

であるため、この条件は不正である。

次の候補として
exp_raster = 0.20 s
を試すと
att_raster = 39 %
となり、
0.39 <= 0.75
を満たすため、この条件を採用する。

------------------------------------------------------------
G. 他仕様との関係
------------------------------------------------------------
本補正は 5.9.2 の離散 exposure 制約の上で実行される。

したがって、exp_raster は常に5.9.2 の離散 exposure 制約およびCSV 出力後の detector frequency 復元条件を満たす値として決定される。

また、dose_per_frame および ppf_raster は、
最終的に採用された exp_raster と att_raster を用いて再計算される。

5.9.4. Raster scanの際のdetector distanceの決定

raster scan における detector distance

(dist_raster) は、

beamline.ini に定義されたraster scan 用分解能

resol_raster

を達成するために必要な最短 detector distance として決定する。

dist_raster は、

- wavelength

- resol_raster

- detector 有効径

から幾何学的に計算する。

detector 有効径はraster ROI 使用有無によって以下のように決定する。

(1) raster_roi = 0 の場合

detector 全面を使用する。

この場合、beamline.ini の

detector.min_camera_dim

を detector 有効径として使用する。

(2) raster_roi = 1 の場合

ROI 領域のみを使用する。

この場合、

beamline.ini の

experiment.raster_roi_edge_mm

を ROI 半径 [mm] として扱い、

detector_diameter = 2 × raster_roi_edge_mm

を detector 有効径として使用する。

dist_raster は、以下の式で計算する。

theta = arcsin(lambda / (2d))

dist_raster = detector_diameter /(2 * tan(2theta))

ここで、

lambda : wavelength [Å]

d      : resol_raster [Å]

である。計算された dist_raster がbeamline.ini に定義された

detector.min_camera_len

より短い場合には、

dist_raster = detector.min_camera_len

とする。

最終的な dist_raster は小数点以下第一位へ丸める。

5.9.5 mode="sponge" における raster detector distance

mode が "sponge" の場合、raster scan は ROI を使用するものとして扱う。

この場合、UserESA は beamline.ini の [experiment] セクションから以下の値を取得する。

raster_roi_edge_sponge_mm

resol_raster_sponge

raster_roi_edge_sponge_mm は、raster scan で使用する ROI の中心から端までの距離 [mm] とする。

したがって、detector 有効径は

detector_diameter = 2 × raster_roi_edge_sponge_mm

として扱う。

resol_raster_sponge は、mode="sponge" において raster ROI の端で達成すべき目標分解能 [Å] とする。

mode="sponge" の場合、UserESA は raster_roi = 1 として扱い、通常の resol_raster および raster_roi_edge_mm ではなく、

resol_raster_sponge

raster_roi_edge_sponge_mm

を用いて dist_raster を計算する。dist_raster は以下の式で計算する。

theta = arcsin(lambda / (2d))

dist_raster = detector_diameter / (2 × tan(2theta))

ここで、

lambda : wavelength [Å]

d      : resol_raster_sponge [Å]

である。

計算された dist_raster がbeamline.ini の detector.min_camera_len より短い場合には、

dist_raster = detector.min_camera_len

とする。

最終的な dist_raster は小数点以下第一位へ丸める。

なお、mode="sponge" の場合、UserESA は内部計算だけでなく、最終出力CSVにおける raster_roi 列も 1 として出力する。

5.10 SSROX AGO LOOP centering 用入力仕様

ago_loop および ago_offset は、SSROX AGO LOOP centering のための拡張入力である。これらは通常ユーザ向けの標準入力項目ではなく、Excelテンプレート上では隠しカラムとして保持してよい。

UserESA は、入力Excelに ago_loop / ago_offset 列が存在する場合はこれを読み取る。列が存在しない場合、または空欄の場合は、ago_loop = 0, ago_offset = 0.0 として扱う。

ago_loop = 0 の場合、通常センタリングを行う。この場合 ago_offset は参照されない。ago_loop = 1 の場合、mode は ssrox でなければならない。また ago_offset は 0 より大きい数値でなければならない。

ago_loop = 1 かつ mode != ssrox の場合、または ago_offset が0以下、空欄、数値変換不能である場合、UserESA は不正入力として処理を停止し、最終CSV（ZOOPREP.csv）を生成してはならない。

ago_loop / ago_offset は detector ROI を指定する raster_roi とは別概念である。raster_roi は detector 読み出し領域および dist_raster 計算に関係する。一方、ago_loop / ago_offset は INOCC画像センタリングにおいて、長いループ上の測定対象領域を定義するための入力である。

最終出力CSVでは、ago_loop および ago_offset を zoo_parameter_samplepin の optional parameter として出力する。新規DB作成時には sqlite3 zoo.db および WebDB の両方で zoo_parameter_samplepin の列として保持する。古いテンプレートまたは古いDBからの入力では、未指定を default 値として補完する。

6. 外部依存

| モジュール | 用途 |
| --- | --- |
| pandas | データ処理 |
| numpy | 数値計算 |
| xlrd | Excel読み込み |
| KUMA | dose計算 |
| BeamsizeConfig | flux計算 |
| AttFactor | attenuator thickness と wavelength から transmission を計算する（逆もある：厚みを計算する） |

7. データフロー

Excel
   ↓
UserESA
   ↓
DataFrame
   ↓
Parameter補完
   ↓
Flux計算
   ↓
Dose計算
   ↓
ZOO用データ

8. 設計上の重要ポイント

DataFrame中心設計

すべての処理は

self.df

に対して一括処理される

実験条件の決定順序

config default
   ↓
xlsx input
   ↓
desired_exp override
   ↓
flux calculation
   ↓
dose calculation

dose / distance の値は次の順序で決定される。

- setDefaults() により dose_ds が初期化される

- addDistance() により dist_ds が計算される

- dose_list が入力されている場合、checkDoseList() により複数条件として解釈される
複数条件運用時には、dose 条件は dose_list が参照元となり、dose_ds は参照されない。dist_list が入力されている場合は distance 条件の参照元も dist_list となり、入力されていない場合は dist_ds を使用する。ただし、dose_list を用いる拡張運用では、scan 条件のみを低線量（1 kGy/frame）に固定し、data collection dose はユーザ指定値を優先する。この場合、通常運用の total_dose = 10 MGy 制約は適用しない。

- ただし phasing では、通常運用であっても total_dose = 5.0 MGy を用いる。

scan 条件の一次基準は photon 数とし、normal 条件では 4E10 photons/frame を基準として attenuation を決定する。その後、KUMA により dose_per_frame を評価し、high_dose_scan / ultra_high_dose_scan の倍率制御や損傷制御に用いる。

9. makeCondList() 処理フロー

makeCondList() は、UserESA クラスにおける実質的な主処理メソッドである。
本メソッドは、Excel 実験条件ファイルの読み込みから、各種条件の正規化・補完・計算を経て、最終的な ZOO 用条件リストを生成するまでの一連の処理を統括する。

9.1 処理の目的

makeCondList() の目的は以下のとおりである。

- Excel ファイルから実験条件を読み込む

- 各条件を ZOO が解釈可能な形式に正規化する

- beamline.ini の既定値を補完する

- flux, distance, dose などの派生条件を計算する

- dose_list を中心とする拡張条件を解釈し、dist_list が存在する場合はこれを併用して、複数条件運用時の測定条件を決定する

ago_loop / ago_offset が存在する場合は、SSROX AGO LOOP centering 用拡張入力として正規化し、mode 制約および ago_offset の正値条件を検証する

- ZOO 用の最終 DataFrame を構築する

最終的に生成された DataFrame は、通常の表形式（1行目ヘッダ、2行目以降データ）のCSVファイルとして保存される。

9.2 処理順序

makeCondList() では、概ね以下の順序で処理が行われる。

- 入力読み込み

- read_new()
Excel ファイルを読み込み、初期 DataFrame を生成する。

- ピン情報展開

- expandCompressedPinInfo()
圧縮表現された pin 情報を展開する。

- フラグ正規化

- checkLN2flag()

- checkZoomFlag()

- checkPinFlag()

- 各種フラグ列を内部利用しやすい値に変換する。

- デフォルト値補完
setDefaults()
beamline.ini に基づく既定値を DataFrame に追加する。

- AGO LOOP入力補完・検証
ago_loop / ago_offset 列が存在しない場合は default 値を補完し、ago_loop = 1 の場合は mode = ssrox かつ ago_offset > 0 であることを検証する。

- 幾何条件計算
addDistance()
dist_ds を計算する。

- ビーム条件展開
splitBeamsizeInfo()

- フラックス計算
fillFlux()

- スキャン速度条件評価

- checkScanSpeed()

- scan speed 制約から必要最小露光時間 required_exp_by_speed を評価する。

- この段階では最終的な exp_raster は確定しない。

- 最終的な exp_raster の決定は defineScanCondition() において、signal 条件と統合して行う。

- ラスター条件計算

- defineScanCondition()

- signal 条件（photons/frame または dose/frame 条件）からrequired_exp_by_signal を評価する。

- required_exp_by_speed と required_exp_by_signal の大きい方を required_exp_raster とし、5.9.2 の離散 exposure 制約および 5.9.3 の attenuator hardware constraint を満たす中で、最短の exp_raster を決定する。

- その後、att_raster, hebi_att, ppf_raster, dose_per_frame, dose_ds を計算する。

- 露光条件補正

- modifyExposureConditions()

- defineScanCondition() により決定されたexp_raster / att_raster 条件を検証する。

- 本メソッドは exposure の再変更を行わない。

  - att_raster > 100% が検出された場合は条件不成立として error を出し、makeCondList() を失敗として扱う。

  - また、露光条件に関する warning 出力を行う。

- 条件警告

- sizeWarning()
multi 条件における結晶サイズ警告を出す。

- dose / distance 複数条件解釈

- validateDoseDist()

- checkDoseList()

- UserESA は、複数条件運用時の入力解釈を確定する前に、dose_list / dist_list の整合性を検証しなければならない。

- 不整合が検出された場合は、その時点で makeCondList() を中断し、最終CSVを出力してはならない。

- 最終型変換と出力

DataFrame の列型を明示的に揃え、通常のCSV形式（pandas.DataFrame.to_csv() に準拠）で最終CSVを出力する。

9.3 dose / distance に関する位置づけ

dose_ds および dist_ds は、通常運用における単一値条件として使用される。

- makeCondList() の中では、まず次の順序で単一値が決定される。

- setDefaults() により dose_ds が単一値として初期化される

- addDistance() により dist_ds が単一値として計算される

- その後、checkDoseList() において dose_list の有無、および dist_list の有無 が判定される。

- dose_list が入力されている場合、これを複数条件として解釈する。この場合、測定処理は dose 条件として dose_list を直接参照し、dose_ds は参照しない。

- さらに dist_list が入力されている場合は distance 条件として dist_list を直接参照し、dist_ds は参照しない。dist_list が入力されていない場合は dist_ds を使用する。

したがって、dose_list は dose_ds を拡張的に生成する補助入力ではなく、複数条件運用における独立した最終入力列として位置づけられる。
dist_list も入力されている場合は dist_ds に対して同様に独立した最終入力列として扱う。

優先順位は以下の通りとする。
dose_list と dist_list が両方存在する場合：dose 条件には dose_list、distance条件には dist_list を使用する。dose_ds / dist_ds は参照しない。

- dose_list のみ存在する場合：dose 条件には dose_list を使用し、distance 条件には dist_ds を使用する。dose_ds は参照しない。

- dist_list のみ存在する場合：不正入力としてエラーとする。

- dose_list / dist_list がともに存在しない場合：dose_ds / dist_ds を測定条件として使用する。

dose_list が有効な場合、dose_ds に値が存在していても使用されない。
また dist_list が有効な場合、dist_ds に値が存在していても使用されない。
ただし dist_list が未入力の場合は dist_ds を使用する。

checkDoseList() は dose_list の有無を主として判定し、dist_list が存在する場合はこれを併せて解釈する。このとき複数条件運用の主系列は dose_list であり、正規化後の条件数も dose_list の要素数に一致しなければならない。したがって、長さ不一致時に dose_list を補間して要素数を増やす処理は行わない。

9.4 設計上の注意点

makeCondList() は複数の責務を一括して担うため、UserESA クラス全体の中心的メソッドとなっている。
このため、将来的に機能追加や仕様変更を行う場合は、以下の順序依存に注意する必要がある。

- setDefaults() は dose_ds の初期値を与える

- addDistance() は dist_ds の初期値を与える

- checkDoseList() は dose_list の有無を主として判定し、dist_list が存在する場合はこれを併せて解釈して、複数条件運用時の入力解釈を確定する最終段階である。

- defineScanCondition() や modifyExposureConditions() は beam size, flux, exposure の事前計算に依存する

すなわち、makeCondList() の内部順序は単なる実装順ではなく、条件決定ロジックそのものを表している。

scan dose 計算の結果、通常運用において dose_ds < 0 となった場合は、dose_ds を 0 に丸めた上で error を出し、最終CSVは出力しない。

本判定は通常運用に対してのみ適用する。

なお、total_dose は通常 10 MGy であるが、phasing では 5.0 MGy とする。

10. DataFrame 必須列

UserESA が処理する DataFrame には以下の列が存在することを前提とする。

必須列

beamsize

wavelength

resolution_limit

mode

desired_exp

条件付き必須列

ln2_flag

zoomcap_flag

pin_flag

条件付き入力列

ago_loop / ago_offset（SSROX AGO LOOP centering を使用する場合。列が存在しない場合、または空欄の場合は ago_loop = 0, ago_offset = 0.0 として default 補完する）

これらの列が存在しない場合、

makeCondList() の処理において例外が発生する可能性がある。

11. 将来の責務分割指針

11.1 基本方針

UserESA クラスは現在、

・Excel入力の解析
・測定条件の正規化
・ビームサイズ計算
・線量計算
・ZOO条件生成

など複数の責務を持つ。

このため、将来的には責務ごとに下位コンポーネントへ分割する構造へリファクタリングすることが望ましい。

本章では、その想定構成および移行方針について記述する。

11.2 想定分割構成

- ExcelConditionLoader
Excel 読み込みおよび pin 展開

- ConditionPreprocessor
フラグ正規化と既定値補完

- BeamGeometryCalculator
beam, flux, distance, scan speed 計算

- DoseDistanceHandler
dose/frame 計算、複数条件処理、warning 制御

- ZooConditionWriter
最終整形と CSV 出力

11.3 分割時の注意

分割後も UserESA.makeCondList() を外部APIとして維持し、内部実装のみを段階的に委譲方式へ変更することが望ましい。特に dose_ds / dist_ds の決定順序、ならびに makeCondList() 内の処理順序は仕様そのものであるため、変更してはならない。

11.4.1. 基本方針

UserESA のクラス分割は、

既存の利用コードに影響を与えない形で行う。

以下を必須条件とする。

1. UserESA の public API は変更しない

2. __init__ の引数は変更しない

3. makeCondList() の戻り値仕様は変更しない

4. 既存の呼び出しコードは修正不要で動作すること

したがって分割後も UserESA クラスは外部APIとして存続し、内部実装のみを以下のような下位コンポーネントへ委譲する構造とする。

11.4.2. 分解後の全体像

UserESA
 ├── ExcelConditionLoader
 ├── ConditionPreprocessor
 ├── BeamGeometryCalculator
 ├── DoseDistanceHandler
 └── ZooConditionWriter

UserESA 自体は Facade（窓口） として残し、各処理を下位クラスへ委譲します。

11.4.3. 各クラスの責務

11.4.3.1 UserESA

役割

全体 orchestration 専用クラス。

責務

- config の読込

- logger の準備

- 下位クラスの生成

- makeCondList() の順序制御

- 最終 DataFrame の保持

残すメソッド

- __init__

- makeCondList

できれば薄くする

UserESA は「何をやるか」だけ持ち、
「どうやるか」は下位クラスに逃がす。

11.4.3.2 ExcelConditionLoader

役割

Excel 読み込みと pin 展開

含めるメソッド

- read_new()

- expandCompressedPinInfo()

- dividePinInfo()

- expandPinRange()
ただしこれは現状かなり弱いので、残すなら内部専用補助扱い

責務

- xlsx 読み込み

- 列名の正規化

- pin圧縮表現の展開

- DataFrame 初期生成

入出力

- 入力: fname

- 出力: pd.DataFrame

コメント

これはかなり独立性が高いです。
最初に切り出しやすいです。

11.4.3.3 ConditionPreprocessor

役割

フラグ類と基本条件の正規化

含めるメソッド

- checkLN2flag()

- checkZoomFlag()

- checkPinFlag()

- setDefaults()

責務

- yes/no 系フラグの数値化

- pin種別に応じた warm_time 設定

- beamline.ini からの default 値補完

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, root_dir, fname

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここは「計算」より「整形」に近い責務です。
Beam計算やDose計算と分けるべきです。

11.4.3.4 BeamGeometryCalculator

役割

beam, flux, distance, scan speed の幾何・装置条件計算

含めるメソッド

- splitBeamsizeInfo()

- checkBeamsize()

- fillFlux()

- calcDist()

- calcDistFromLength()

- addDistance()

- checkScanSpeed()

責務

- beam size 文字列を数値へ分解

- flux 計算

- detector distance 計算

- scan speed 制約反映

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, bsconf, beamline, logger

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここは「ビームライン幾何」にまとまっています。
責務がかなりきれいです。

11.4.3.5 DoseDistanceHandler

役割

dose / distance の複数条件処理と露光条件制御

含めるメソッド

- validateDoseDist()

- defineScanCondition()

- modifyExposureConditions()

- makeExpWarning()

- sizeWarning()

- checkDoseList()

- _parse_series_like()

- _pad_lists_by_policy()

- _serialize_list_for_csv()

- makeValueList()
ただし旧補助関数として縮退候補

責務

- dose/frame 計算

- attenuation 補正

- dose/dist 複数値解釈

- mode 制約チェック

- warning 出力

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, logger

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここが一番重要な中核です。
今の仕様書でも核心はここです。

11.4.3.6 ZooConditionWriter

役割

最終整形とCSV出力

含めるメソッド

- makeCSV()

- makeCondList() の末尾にある

  - 型変換

  - column selection

  - to_csv()
を切り出した新メソッド
例: write_zoo_csv()

責務

- ZOO が必要とする列順への整列

- dtype 明示変換

- CSV保存

- 必要なら ESA DB 化

入出力

- 入力: pd.DataFrame, csv_prefix

- 出力: CSV file path

コメント

今は makeCondList() の末尾にべったりありますが、ここは独立しやすいです。

11.4.4. 分解後の makeCondList() イメージ

分解後、UserESA.makeCondList() はこういう姿になります。

def makeCondList(self):
    df = self.loader.read_new(self.fname)
    df = self.loader.expandCompressedPinInfo(df)

    df = self.preprocessor.checkLN2flag(df)
    df = self.preprocessor.checkZoomFlag(df)
    df = self.preprocessor.checkPinFlag(df)
    df = self.preprocessor.setDefaults(df)

    df = self.beamcalc.addDistance(df)
    df = self.beamcalc.splitBeamsizeInfo(df)
    df = self.beamcalc.fillFlux(df)
    df = self.beamcalc.checkScanSpeed(df)

    df = self.dosehandler.defineScanCondition(df)
    df = self.dosehandler.modifyExposureConditions(df)
    df = self.dosehandler.sizeWarning(df)
    df = self.dosehandler.validateDoseDist(df)
    df = self.dosehandler.checkDoseList(df)

self.df = df
    self.writer.write_zoo_csv(df, self.csv_prefix)

この形になると、全体の流れが1画面で理解可能になります。

11.4.5. 分解の順番

安全にやるなら、次の順番です。

Step 1

Writer を切り出す

理由:

- 最下流なので副作用が限定的

- ロジックが比較的閉じている

対象:

- 型変換

- columns 定義

- to_csv()

Step 2

ExcelConditionLoader を切り出す

理由:

- 入口が独立している

- 他のロジックへの依存が少ない

対象:

- read_new

- expandCompressedPinInfo

- dividePinInfo

Step 3

BeamGeometryCalculator を切り出す

理由:

- 数学・装置計算としてまとまりが良い

対象:

- splitBeamsizeInfo

- fillFlux

- calcDist

- addDistance

- checkScanSpeed

Step 4

ConditionPreprocessor を切り出す

理由:

- デフォルト値やflag整形が集約できる

Step 5

DoseDistanceHandler を切り出す

理由:

- ここが最重要・最も壊れやすい

- 最後にやるのが安全

11.4.6. public API を壊さないためのルール

これはかなり重要です。

ルール1

UserESA.__init__() の引数は変えない

ルール2

UserESA.makeCondList() の呼び方を変えない

ルール3

最終的に self.df は今まで通り残す

ルール4

self.logger, self.config, self.bsconf, self.root_dir などは
UserESA が持ったままにする

ルール5

最初は staticmethod 化しない
まずはインスタンス委譲で十分

11.4.7. クラス間データ受け渡し方針

おすすめは DataFrame を返す純関数風設計 です。

悪い例:

subclass.df = self.df
subclass modifies internally

良い例:

df = processor.run(df)

理由:

- テストしやすい

- どこで何が変わったか追いやすい

- バグの局所化がしやすい

11.4.8. 一番危険な箇所

分解時に特に危険なのはここです。

11.4.8.1 makeCondList() の処理順序

順序が仕様そのものなので、変えると壊れます。
仕様書でも明記されています。

11.4.8.2 dose_ds / dist_ds と dose_list / dist_list の判定順序

- setDefaults()

- addDistance()

- checkDoseList()

この3段階の関係は絶対維持する。
ただし、checkDoseList() は dose_ds / dist_ds を上書きする段階ではなく、dose_list が有効であるかどうか、また dist_list を併用するかどうかを判定し、複数条件運用時の入力解釈を確定する段階として扱う。

11.4.8.3 defineScanCondition() と modifyExposureConditions()

前者が先、後者が後。逆にすると意味が変わる。

11.4.8.4 Writer 側の dtype 変換

ここがズレると ZOO 側で壊れる可能性あり。

11.4.9. 最終的な理想形

最終形はこうです。

UserESA
  ├─ config / logger / root_dir / fname を保持
  ├─ makeCondList() で全体を統括
  └─ 下位5コンポーネントへ委譲

ExcelConditionLoader
ConditionPreprocessor
BeamGeometryCalculator
DoseDistanceHandler
ZooConditionWriter

この構造なら

- 仕様書と対応が取りやすい

- テスト単位が明確

- 今後の dose_list / dist_list 拡張にも耐えやすい