■ ZOOシステム as-is仕様書（ZooNavigator中心）

1. 目的とスコープ

本仕様書は、ZOOシステムにおける自動測定処理のうち、ZooNavigator を中心とした測定オーケストレーションの現行仕様（as-is）を整理することを目的とする。

本書で扱う範囲は以下とする：

- 試料の自動測定処理（マウント〜スキャン〜データ収集〜アンマウント）

- 測定条件の取得（CSV / zoo.db / ECHA-WebDB）

- 測定状態の管理およびログ出力

対象外：

- UserESA による条件生成ロジック（別仕様）

- KUMA による dose 計算詳細

- 画像処理アルゴリズムの詳細実装

ただし、KUMA が参照する dose coefficient CSV の形式、およびそれを用いた基本的な導出関係（dose と photon density limit の関係）は本書で定義する。

2. 用語・略語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| ZOO | 自動測定システム |
| BSS | ビームライン制御サーバ |
| ESA | 測定条件管理（CSV/DB） |
| ECHA | Webベースの条件管理システム |
| pin | サンプル単位 |
| puck | サンプルホルダ |
| raster | スキャン測定 |
| DS | データ収集（DataSet） |
| HEBI | 高度な測定制御モジュール |
| INOCC | センタリング処理モジュール |

3. 実行形態（入口）

ZooNavigator は以下の2つの実行形態を持つ。

3.1 CSV / zoo.db ベース運転

goAround(zoodb="none")

- CSV（ESA形式）から zoo.db を生成して使用

- または既存 zoo.db を直接使用

3.2 ECHA / WebDB ベース運転

goAroundECHA(exid)

- WebDB（ECHA）から pin ごとの条件を取得

- 逐次処理

4. 設定（Configuration）

ZooNavigator は主に beamline.ini を参照する。

4.1 必須環境変数

| 変数 | 内容 |
| --- | --- |
| ZOOCONFIGPATH | beamline.ini のパス |

4.2 beamline.ini 参照項目

[dirs]

- zoologdir

- backimage_dir

[beamline]

- beamline

[server]

- blanc_address

- bss_server

- bss_port

[files]

- bssconfig_file

- logging_conf

[capture]

- back_mean_thresh

[ECHA]

- isECHA

[special_setting]

- isDark

[experiment]

- wait_time_change_energy

- max_hori_scan_speed

- raster_roi

- resol_raster

5. 外部接続と依存コンポーネント

5.1 接続先

- blanc_address:10101

- BSSサーバ（socket通信）

- device server

5.2 使用モジュール

| モジュール | 役割 |
| --- | --- |
| Zoo | BSS制御 |
| BLFactory | 初期化 |
| LoopMeasurement | 測定処理 |
| DiffscanMaster | スキャン制御 |
| HEBI | 高度測定 |
| INOCC | センタリング |

6. 主要コンポーネント

6.1 ZooNavigator

測定全体のオーケストレーションを担当。

主な責務：

- pin単位処理の管理

- 条件適用

- 測定フロー制御

- エラー処理

- DB更新

6.2. 条件適用の基本方針

ZOO（ZooNavigator）は、測定条件を原則として内部で生成しない。測定条件は UserESA により事前に決定され、入力整合性の検証を経たうえで CSV / zoo.db / ECHA-WebDB を通じて供給される。UserESA において不整合が検出された場合、ZOO に渡す条件は生成されないことを前提とする。

ZooNavigator はそれらの条件を取得し、その内容に従って測定を実行するオーケストレータとして振る舞う。

ただし、実機制約または安全上の理由により、そのままでは測定を実行できない場合には、ZOO 側で最小限の補正を行うことがある。
この補正は、装置の実行可能範囲に条件を収めることを目的とし、測定意図そのものを変更するものではない。補正の例として、beamline.ini に設定された並進軸速度上限を超過する場合には、露光時間（exposure time）を延長してスキャン速度を制限内に収める処理がある。この場合、必要に応じて attenuation 等の関連条件も再調整される。したがって、ZOO は測定条件の主導権を持たないが、実行可能性を確保するための例外的補正を行うことがある。

■ 7. 条件入力仕様（as-is）

7.1 パラメータ一覧

【注記】
本表の Table 列は、DB上で当該パラメータを保持する区分を示す。
zoo_parameter_samplepin は測定条件、zoo_samplepin は測定状態・進行管理情報を表す。

required_type は入力時点の要件を示す。
optional の項目でも default により実行時には実行時に値を持つ場合がある。

■ 入力パラメータ定義

| CSV入力対象 | parameter_name / key_name | type | 説明 | Table | required_type | default / 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | root_dir | text | ルートディレクトリ | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | o_index | integer | オーダーインデックス | zoo_samplepin | required |  |
| ○ | p_index | integer | ピンインデックス | zoo_samplepin | required |  |
| ○ | mode | text | 測定モード | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | puckid | text | パックID | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | pinid | integer | ピンID | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | sample_name | text | サンプル名 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | wavelength | decimal | 波長 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | raster_vbeam | decimal | ラスタービーム(V) | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | raster_hbeam | decimal | ラスタービーム(H) | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | att_raster | decimal | ラスター減衰率 | zoo_parameter_samplepin | required | <=1.0 |
| ○ | hebi_att | decimal | ヘリカル減衰率 | zoo_parameter_samplepin | required | <=1.0 |
| ○ | exp_raster | decimal | ラスター露光時間 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | dist_raster | decimal | ラスターカメラ長 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | loopsize | decimal | ループサイズ | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | score_min | decimal | 最小スコア | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | score_max | decimal | 最大スコア | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | maxhits | integer | 最大データ収集数（multi） | zoo_parameter_samplepin | conditional | mode依存 |
| ○ | total_osc | decimal | osc range/crystal | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | osc_width | decimal | osc width | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | ds_vbeam | decimal | DSビーム(V) | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | ds_hbeam | decimal | DSビーム(H) | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | exp_ds | decimal | DS露光時間 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | dist_ds | decimal | DSカメラ長 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | dose_ds | decimal | 各照射体積が最終的に受ける total dose を表す。 本値は scan による照射を含めた総線量制約のもとで設定される。 | zoo_parameter_samplepin | required |  |
| ○ | offset_angle | decimal | オフセット角度 | zoo_parameter_samplepin | optional | default=0 |
| ○ | reduced_fact | decimal | dose slice係数 | zoo_parameter_samplepin | optional | <=1 |
| ○ | ntimes | integer | dose slice回数 | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | meas_name | text | ログ用名称 | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | cry_min_size_um | decimal | 最小結晶サイズ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | cry_max_size_um | decimal | 最大結晶サイズ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | raster_roi | integer | ROIフラグ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | ago_loop | integer | SSROX AGO LOOP centering フラグ | zoo_parameter_samplepin | optional | default=0 |
| ○ | ago_offset | decimal | ループ先端から内側へ入る距離 [µm] | zoo_parameter_samplepin | optional | default=0.0 |
| ○ | ln2_flag | integer | LN2フラグ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | cover_scan_flag | integer | カバーフラグ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | zoomcap_flag | integer | ズームフラグ | zoo_parameter_samplepin | optional |  |
| ○ | warm_time | decimal | ウォーム時間 | zoo_parameter_samplepin | optional | defaultあり |

■ システム管理パラメータ（入力ではない）

| parameter_name | type | 説明 | Table | required_type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| isSkip | integer | スキップフラグ | zoo_samplepin | system |
| isDone | integer | 測定終了ステータス | zoo_samplepin | result |

isDone=0 が未処理

isDone=1が成功

isDone :1001以降　エラーコード（ErrorCode.pyに従う）

■ 拡張パラメータ（2026〜）

| parameter_name | type | 説明 | Table | required_type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dose_list | text | dose slice設定 | zoo_parameter_samplepin | optional |
| dist_list | text | distance slice設定 | zoo_parameter_samplepin | optional |
| ago_loop | integer | SSROX AGO LOOP centering 有効化フラグ | zoo_parameter_samplepin | optional |
| ago_offset | decimal | ループ先端から内側へ入る距離 [µm] | zoo_parameter_samplepin | optional |

7.2. SSROX AGO LOOP centering 用パラメータ仕様

ago_loop および ago_offset は、SSROX AGO LOOP centering のための測定条件である。これらは利用頻度の低い特殊条件であるが、ZOO実行時に cond として直接参照されるため、CSV / zoo.db / ECHA-WebDB のいずれにおいても zoo_parameter_samplepin の optional parameter として保持する。

ago_loop が未指定の場合は 0、ago_offset が未指定の場合は 0.0 とみなす。ago_loop = 0 の場合、通常センタリングを行い、ago_offset は参照しない。

ago_loop = 1 の場合、mode は ssrox でなければならず、ago_offset は 0 より大きい数値でなければならない。この条件は UserESA または WebDB 登録処理により ZOO 実行前に検証されていることを前提とする。ZOO 側では防御的実装として cond.get("ago_loop", 0) および cond.get("ago_offset", 0.0) により default 補完してよい。

sqlite3 版 zoo.db において、古いDBを読み込む場合は、ago_loop および ago_offset 列を migration により追加するか、cond 生成時に default 値を補完する。新規作成される zoo.db では、これらの列を zoo_parameter_samplepin に作成する。

raster_roi は detector 読み出し領域および raster detector distance 計算に関係する detector ROI である。一方、ago_loop / ago_offset は INOCC 画像センタリングにおいて、長いループ上のどの位置を測定領域の基準とするかを決めるためのパラメータである。両者は独立した概念として扱う。

7.3. dose coefficient CSV仕様

任意の aimed dose [MGy] に対する photon density limit [photons/um²] は、
density_limit = aimed_dose / dose_coeff_mgy_per_photon_um2
で算出する。
KUMA は energy 依存の dose coefficient を外部CSVから読み込む。
CSV は以下の列を持たなければならない：

- energy
- dose_coeff_mgy_per_photon_um2

dose_coeff_mgy_per_photon_um2 は、photon density [photons/um²] に対して発生する absorbed dose [MGy] の比例係数を表す(本係数はRADDOSE ver2を利用した計算に基づいている)。

露光時間との関係は以下で定義される：

photon_density = flux_density × exposure_time

flux_density は単位面積あたりの光子フラックス [photons/um²/s] を表す。
したがって、

exposure_time = density_limit / flux_density

である。

dose の計算は以下で定義される：

dose [MGy] = flux_density × exposure_time × dose_coeff_mgy_per_photon_um2

KUMA の getDose() はこの式に従わなければならない。

KUMA は getDose(), convDoseToDensityLimit(), convDoseToExptimeLimit() の各処理において、同一の dose coefficient を共通に利用しなければならない。

energy に対する dose coefficient は、CSV に対して補間により取得する。
補間方法の詳細は実装に依存する。

8. 出力仕様

8.1 ログ

- zoologdir に出力

- HTMLログ生成あり

8.2 画像

- backimage_dir に保存

8.3 DB更新

- 測定状態

- エラーコード

- 測定結果

9. 測定フロー

9.1 全体フロー

goAround / goAroundECHA
  ↓
processLoop (pin単位)
  ↓
collectXXX（mode別）

9.2 pin処理フロー

- root_dir作成

- skip判定

- 背景画像取得

- エネルギー設定

- ビームサイズ設定

- フラックス測定

- mount

- centering

注記：mode = ssrox かつ ago_loop = 1 の場合、centering では通常センタリングではなく AGO LOOP centering を実行する。この場合、INOCC は画像解析によりループ先端を検出し、ago_offset で指定された距離だけループ内側の位置を基準として測定領域を定義する。

- raster

- データ収集（単一 または 複数条件ループ）

- アンマウント

10. mode別処理

| mode | 内容 |
| --- | --- |
| multi | 複数結晶 |
| single | 単結晶 |
| helical | ヘリカル |
| mixed | 混合 |
| ssrox | 回転を伴うraster scanを行うSSROXモード。必要に応じて AGO LOOP centering を使用する。 |
| quick | 簡易 |
| screening | スクリーニング |

10.1 SSROXモードにおける AGO LOOP centering

SSROXモードでは、長いループ、または試料ホルダの長手方向が水平方向／ゴニオメータY軸方向に伸びる試料を対象とする場合がある。このような試料では、ループまたはホルダの先端部には測定対象試料が存在せず、通常の画像センタリングによりループ全体の中心へX線照射位置を合わせると、実際の試料存在領域から外れた位置を中心として測定領域が定義される可能性がある。

この問題に対応するため、SSROXモードでは必要に応じて AGO LOOP centering を使用する。AGO LOOP centering は、INOCC による画像解析においてループ先端を検出し、その先端位置を基準として、指定距離だけループ内側へ入った位置にX線中心を合わせるセンタリング方法である。

AGO LOOP centering は、ago_loop および ago_offset により制御される。ago_loop = 1 の場合に有効となり、ago_offset はループ先端からループ内側へ入る距離 [µm] を表す。ago_loop = 0 の場合、通常センタリングを行い、ago_offset は参照しない。

AGO LOOP centering は detector ROI を切る機能ではない。raster_roi は detector 読み出し領域を指定するパラメータであり、ago_loop / ago_offset は INOCC 画像センタリングにおいて長いループ上の測定対象領域を定義するためのパラメータである。

AGO LOOP centering 有効時、SSROX の raster scan area は単純な長方形として近似する。長方形の縦方向長さは、INOCC画像解析により得られる試料ホルダまたはループ中央部の高さを用いる。長方形の横方向長さは、SSROX測定条件から指定される水平方向スキャン長を用いる。

SSROX scan area の中心座標は、概念的には「ループ先端位置 + ago_offset + 水平方向スキャン長の半分」として定義する。この定義により、SSROX scan area はループ先端ではなく、試料が存在すると想定される内側領域に配置される。

AGO LOOP centering は、SSROX schedule 生成そのものではなく、SSROX schedule 生成に先立って raster scan area の基準座標および大きさを決定する処理である。ZooNavigator は centering の結果として得られた scan_width および scan_height をDBへ記録し、LoopMeasurement.prepSSROX() はこれらを用いてSSROXの縦方向・横方向のグリッド数を決定する。

10.1.1 AGO LOOP centering における並進方向の定義

AGO LOOP centering では、ループ先端から ago_offset で指定された距離だけループ内側へ入った位置をX線照射位置とする。本処理では、ゴニオメータの回転軸はカメラ視野上で水平方向に見えるものとし、ループまたは試料ホルダもカメラ視野上で水平方向に伸びているものとして扱う。

ゴニオメータがカメラ視野に対して左右どちら側から伸びているかは、beamline.ini において FROM_LEFT または FROM_RIGHT のいずれかで定義される。FROM_LEFT は、ゴニオメータまたはループがカメラ視野の左側から右方向へ伸びている配置を表す。FROM_RIGHT は、ゴニオメータまたはループがカメラ視野の右側から左方向へ伸びている配置を表す。

AGO LOOP centering において ago_offset を反映する際、ZOO/INOCC はゴニオメータの並進軸のうち Y軸のみを移動させる。X軸およびZ軸は、ループ先端から内側方向へ入るための補正には使用しない。

| beamline.ini 設定 | カメラ視野上の内側方向 | ゴニオメータY軸移動の意味 |
| --- | --- | --- |
| FROM_LEFT | 右方向 | ループ先端から右方向へ ago_offset 分だけ内側へ移動する |
| FROM_RIGHT | 左方向 | ループ先端から左方向へ ago_offset 分だけ内側へ移動する |

すなわち、AGO LOOP centering では、画像解析により検出されたループ先端位置を基準とし、FROM_LEFT の場合はカメラ視野上で右方向、FROM_RIGHT の場合はカメラ視野上で左方向へ、ago_offset 分だけ内側に入った位置を照射基準位置とする。この処理は、長いループの先端部に試料が存在しない場合に、ループ全体の幾何中心ではなく、実際に試料が存在すると想定される内側領域へ照射位置を合わせることを目的とする。

なお、本仕様書では、カメラ視野上の左右方向とゴニオメータY軸の正負方向を直接同一視しない。実装では、beamline.ini の FROM_LEFT / FROM_RIGHT 設定に基づき、カメラ視野上で上記の内側方向へ移動するようにY軸の移動符号を決定する。

なお、本仕様書における dose_list / dist_list の複数条件測定仕様は、single および helical にのみ適用する。
multi / mixed / ssrox では複数条件入力を禁止する。
quick / screening については本仕様書の対象外とし、dose_list / dist_list の適用有無は別途定義がない限り未定義とする。

UserESA により dose_list が有効な場合、

本測定の data collection は複数条件測定として扱われる

この場合、ZooNavigator は単一条件の data collection を1回実行するのではなく、

dose_list の要素数に応じて data collection をループ実行する。各ループにおける測定条件は以下の通りとする：

- dose 条件：

dose_list の各要素を順に使用する

dose_ds は使用しない

- distance 条件：

dist_list が存在する場合は対応する要素を使用する

存在しない場合は dist_ds を使用する

- ループ回数：

len(dose_list)

したがって、dose_list は単なる補助パラメータではなく、ZOO における測定回数および条件分岐を決定する主要入力である。なお、dist_list のみが指定されている場合は不正入力とする。

dose_list が有効な場合、ZooNavigator は dose_ds を参照しない。

dose_list は、高品質結晶に対する拡張運用において、各データ収集の DS dose を明示的に指定するための入力列である。

この運用では、scan は低線量条件（例：1 kGy/frame 程度）で実施し、結晶探索に必要な最小限の照射にとどめることを前提とする。

したがって、dose_list に指定された値は data collection における DS dose を表し、scan による dose はこれに含めない。

また、dose_list を用いる運用では、通常運用で適用する total dose budget

（通常10 MGy、phasingでは5 MGy）による制約は適用しない。

study 目的などで大きな dose 値を指定する場合も含め、

各測定における dose は dose_list の値をそのまま使用する。

この場合、単一結晶に対する総線量上限（通常10 MGy、phasingでは5 MGy）は適用されず、複数測定の合計線量がこれらの値を超えることを許容する。

なお、dose_list と dist_list の両方が指定されている場合、それらの長さ整合性および入力成立条件は、ZOO 実行前に UserESA 側で保証されていることを前提とする。

【責務の明確化】
dose_list / dist_list の整合性保証（dist_list 単独入力の禁止、要素数一致、数値変換可能性、mode 制約違反の検出）は UserESA 側の責務とする。
UserESA は不整合を検出した時点で処理を停止し、ZOO が参照する最終CSVを生成してはならない。

ZooNavigator は防御的実装として追加検証を行ってよいが、正常系では UserESA により検証済みであることを前提とする。
追加検証を実装する場合は、少なくとも以下を行う。

- dist_list が存在する場合：len(dist_list) == len(dose_list) を検証する

- 不一致の場合：ValueError を送出し、測定を開始しない

- dist_list が存在しない場合：dist_ds を使用するため検証は不要

■ scan による dose の取り扱い

本仕様における dose 評価は、「最終的に測定に採用された座標における最大 dose」を基準とする。

scan による照射は、この座標に対する追加線量として扱う。

mode ごとの scan dose は以下のように近似する：

- single モード：

2D raster scan と縦スキャンの2回照射が行われるため、

dose_scan_total = 2 × dose_per_frame

- multi モード：

通常1回の raster scan のみを行うため、

dose_scan_total = dose_per_frame

helical モードについては、scan dose の扱いは別途定義する。

dose_list が有効な場合も、本 scan dose の評価方法は同様に適用される。

ただし scan による dose は、dose_list で指定される DS dose とは独立に扱い、DS dose（= dose_ds または dose_list の値）には含めない。

11. 状態更新（DB）

ZooNavigator は測定中に状態を更新する。

主な項目：

- isDone

- isMount

- isLoopCenter

- isRaster

- isDS

- nds_multi / nds_helical

- scan_height / width

- flux

- 時刻情報

- ログ

12. エラー処理

- ErrorCode により分類

- ZooMyException により制御

- dump/recover 処理あり

13. 制約・前提

- ネットワーク接続必須

- beamline.ini 必須

- 実機依存あり

14. 今後の拡張ポイント（参考）

- CSV と WebDB の統一

- cond スキーマの明確化

- dose制御の統合

15. 測定異常時の処理

15.1　ビームダンプ発生時の対応

自動測定中にビームダンプが発生した場合、BSSおよびZOOは以下の役割分担に従って処理を行う。

15.2. 基本方針

ビームダンプ発生時には、BSSがビームライン復旧に必要な最低限の処理を実施し、測定中であったJOBを中断する。ここでいうJOBはBSS単位のジョブであり、ZOOが作成する一つの測定に関するスケジュールのことを指す。具体的には１つのピンに対してJOBは複数存在する（raster scanのJOBやhelical, multiのデータ測定のJOB）。
ZOOはBSSの状態を監視し、復旧完了後に当該JOBを異常終了として扱い、次のピンへ進む。（raster scan により測定座標を決定するため、scan が成立しない場合は後続の data collection を実施できない）

このとき、

- 測定途中のJOBは再開しない

- 同一サンプルの再測定は自動では行わない

- ビームダンプ復旧時には、BSS が ID・分光器設定復旧および光学調整を自律的に実施し、ZOO は追加の波長変更および光学調整を行わない

ものとする。

15.3. BSS側の処理

自動測定中にビームダンプを検知した場合、BSSは以下の処理を行う。

- ビームダンプを検知する

- 再入射を待機する

- MBS、DSSを開く

- IDおよび分光器設定を復旧する

- bss.config に設定された待機時間
Wait_After_Beam_Dump
だけ待機する

- 光学調整（Tuning）を実施する

- 実行中であったJOBを放棄する

- BSS状態を
ready_beam__dump__recovered
とする

この時点でBSSはビームライン復旧のみを保証し、測定途中であったJOBの再開は行わない。

15.4.  ZOO側の処理

ZOOはBSSのquery応答を監視し、以下の状態を認識する。

- ready
待機状態

- working_xxx
通常動作中

- working_beam__dump__recovering
ビームダンプ復旧中

- working_Tuning
復旧後の光学調整中

- ready_beam__dump__recovered
ビームダンプ復旧完了
（直前JOBはBSSにより放棄済み）

- fail/errcode
通常エラー

- fatal/errorcode
致命的エラー

15.5. ready_beam__dump__recovered 受信時の処理

ZOOが

ready_beam__dump__recovered

を受信した場合、以下の処理を実施する。

- 直前に実行していたJOBを異常終了として記録する

- 当該JOBは再開せず、失敗として扱う

- 同一サンプルの再測定は行わない

- 同一サンプルを再測定を目的としたサンプル交換は行わない

- BSSに対して

put/bss/reset_server_status

を実行し、

ready_beam__dump__recovered

を通常の

ready

状態へ明示的にリセットする.

reset_server_status に失敗した場合、ZOO は次のJOBへ進まず、異常終了としてオペレータ介入を要求する。

15.6. BSSが ready に戻ったことを確認する

15.7. 当該 pin の残り処理は実施せず、次の pin へ進む

15.8. 多重処理防止

ready_beam__dump__recovered

はBSSの状態遷移上、短時間複数回query応答として返る可能性がある。

このためZOOは、

- 同一のビームダンプ復旧イベントを一度のみ処理する

- 同一イベントに対して複数回復旧処理を実施しない

よう制御しなければならない。

そのため、

put/bss/reset_server_status

による明示的な状態リセットを必須とする。

15.9. ログおよび結果記録

ビームダンプによるJOB中断時には、少なくとも以下の情報を記録する。

- sample ID

- puck ID / pin ID

- mode

- 実行中であったJOB種別

- BSS状態

- 発生時刻

- ビームダンプ復旧による中断であること