ZOO測定条件パラメータ仕様（condict / parameter_set）

1.1 概要

本章では、ZOO測定で使用する測定条件パラメータ（以下、parameter_set）のスキーマを定義する。
ECHA/WebDBは、各 sample_id (= puckid-pinid) に対して1つの parameter_set を保持する。

- sample_id は (puckid, pinid) から導出される。

- sample_id = f"{puckid}-{pinid:02d}" 例：CPS4474-07

- parameter_set は ZOO測定実行および Inventory/Report の表示に用いられる。

- UserESA：入力検証と正規化の責務を持つ
- WebDB：値をそのまま保持する（検証しない）
- ZOO：正規化済み入力を前提として処理する

1.2 データ格納先（DBテーブル）

パラメータは以下のテーブルに格納される。

- zoo_parameter_samplepin：測定条件パラメータ本体

- zoo_samplepin：サンプル状態・進捗（isSkip, isDone 等）

1.3 パラメータ一覧（スキーマ定義）

各パラメータの type は DB 型を表す（APIは JSON で返却）。
obsoleted は保持してもよいが、新規運用では使用しない。

1.3.1 zoo_parameter_samplepin

| key_name | type | 説明 |
| --- | --- | --- |
| root_dir | text | ルートディレクトリ（測定の際のデータディレクトリ） |
| mode | text | 測定モード |
| puckid | text | パックID |
| pinid | integer | ピンID |
| sample_name | text | サンプル名（重要） |
| wavelength | decimal | 波長 |
| raster_vbeam | decimal | ラスター用ビームサイズ（縦） |
| raster_hbeam | decimal | ラスター用ビームサイズ（横） |
| att_raster | decimal | ラスター減衰率（<= 1.0） |
| hebi_att | decimal | helical減衰率（<= 1.0） |
| exp_raster | decimal | raster露光時間 |
| dist_raster | decimal | rasterカメラ長 |
| loopsize | decimal | ループサイズ（スキャン横幅） |
| score_min | decimal | 結晶認識の最低スコア |
| score_max | decimal | 結晶認識の最高スコア |
| maxhits | integer | 最大データ収集数（mode=multi） |
| total_osc | decimal | oscillation range / crystal |
| osc_width | decimal | oscillation width |
| ds_vbeam | decimal | データ収集ビームサイズ(V) |
| ds_hbeam | decimal | データ収集ビームサイズ(H) |
| exp_ds | decimal | データ収集露光時間 |
| dist_ds | decimal | データ収集カメラ長 |
| dose_ds | decimal | データ収集Dose |
| offset_angle | decimal | オフセット角度 |
| reduced_fact | decimal | dose slice用：dose × 因子（<= 1.0） |
| ntimes | integer | dose slice用：繰り返し回数 |
| meas_name | text | ログ用文字列 |
| cry_min_size_um | decimal | 最小結晶サイズ（mode=multi） |
| cry_max_size_um | decimal | 最大結晶サイズ（mode=multi） |
| raster_roi | integer | raster時に検出器ROIするか |
| ln2_flag | integer | LN2噴霧するか |
| cover_scan_flag | integer | カバーをかけてスキャンするか |
| zoomcap_flag | integer | ズームアップキャプチャするか |
| warm_time | decimal | 温める時間（sec） |
| hel_full_osc | decimal | （obsoleted）ヘリカル最大振り幅 |
| hel_part_osc | decimal | （obsoleted）部分ヘリカル振り幅 |
| dose_list | text | 複数dose指定用拡張入力列 |
| dist_list | text | 複数detector distance指定用拡張入力列（省略可） |

1.3.1.1 dose_list / dist_list の運用仕様

dose_list および dist_list は、zoo_parameter_samplepin に保持される複数条件測定用の入力列とする（MAY）。

通常運用では、dose_ds および dist_ds を単一値として使用する（MUST）。

dose_list が有効値（非空）を持つ場合、ZOO は当該測定を複数条件測定として扱う（MUST）。

条件解釈は以下のとおりとする（MUST）。

1) dose_list が空 かつ dist_list が空：

- 単一条件測定とする（MUST）

- dose_ds / dist_ds を使用する（MUST）

2) dose_list が有効 かつ dist_list が空：

- 複数条件測定とする（MUST）

- dose 条件には dose_list を使用する（MUST）

- distance 条件には dist_ds を使用する（MUST）

3) dose_list が有効 かつ dist_list が有効：

- 複数条件測定とする（MUST）

- dose 条件には dose_list を使用する（MUST）

- distance 条件には dist_list を使用する（MUST）

- dose_list と dist_list は同一長でなければならない（MUST）

4) dist_list のみが有効：

- 不正入力とする（MUST NOT）

複数条件運用時、dose 条件の参照元は dose_list であり、dose_ds は参照しない。

また dist_list が有効な場合、distance 条件の参照元は dist_list であり、dist_ds は参照しない。

dist_list が未指定の場合のみ、distance 条件として dist_ds を用いる。

mode による制約は以下のとおりとする。

- single：dose_list / dist_list は複数要素を許可する（list可）
- helical：dose_list / dist_list は複数要素を許可する（list可）
- multi：dose_list / dist_list は使用禁止とする（MUST NOT）

- mixed：dose_list / dist_list は使用禁止とする（MUST NOT）

- ssrox：dose_list / dist_list は使用禁止とする（MUST NOT）

未指定（null, 空文字, フィールド欠如）は「未使用」とみなし、エラーとはしない。

ただし値が与えられている場合（空でない場合）は、mode制約に従い検証を行う。

dose_list / dist_list は API では text として返却される。

返却形式は UserESA の最終出力仕様に従い、要素数 0 の場合は "", 1 の場合は "5", 複数の場合は "[5, 10, 20]" の形式とする。

dose_list / dist_list の整合性検証（dist_list 単独入力の禁止、要素数一致、数値変換可能性、mode 制約適合性の確認）は UserESA において実施する責務を持つ。
UserESA は、不整合を検出した場合には処理を停止し、ZOO に渡す最終条件を生成してはならない。
UserESA は、ZOO に渡す前にこれらを正規化済みであることを保証する。

WebDB API は dose_list / dist_list の整合性を保証しない。
ZOO は正規化済み入力を前提として処理を行う。

dose_list / dist_list の各要素は decimal として解釈される数値とする。APIでは文字列として返却されるが、内容は数値配列（float）として扱う。

dose_list / dist_list の未指定値は、本仕様書 4.2「空値の表現ルール」に従う。

ZOO実行時の処理。ZOOは dose_list / dist_list を受信後、文字列をパースし配列に変換する。複数条件測定（dose_list / dist_list を用いたループ処理）は mode=single および mode=helical にのみ適用される。

multi / mixed / ssrox においては dose_list / dist_list は使用しない。

1. dose_list を基準としてループ回数を決定する（dist_listのみの指定は不正であり、本ケースは発生しない前提）

2. 各ループで、その回の実効 dose / distance 条件を設定する

3. 1ループごとに独立したデータ収集を実行する

dist_list が存在する場合：

dist_list[i] を使用する

dist_list が存在しない場合：

dist_ds を全ループで使用する

dist_list のみが指定された場合は入力不正とし、UserESA 側でエラーとする。ZOOはこのケースを前提としない。

dose_list が有効な場合、dose_ds は参照されない。

1.3.2 zoo_samplepin

| key_name | type | 説明 |
| --- | --- | --- |
| o_index | integer | （用途未定義：現状のまま保持） |
| p_index | integer | （用途未定義：現状のまま保持） |
| isSkip | integer | スキップフラグ（1=skip 等。詳細は運用で定義） |
| isDone | integer | 測定状態コード（整数ステータス） |

1.4 isDone（測定状態コード）

isDone は zoo_samplepin に保持される samplepin 全体の進捗・終了状態コードである。値は本仕様書で定義される整数コードに従う。

主なコードを以下に示す。

- 0: Unmeasured / not started

- 1 : Success

- 1001 : Centering failed

- 2001 : Raster scan failed during measurement

- 2002 : Raster scan failed during analysis

- 2003 : No crystal found after raster scan

- 2004 : Unknown error occurred during raster scan

- 3001 : Data collection failed

- 3002 : No crystal found for data collection

- 3003 : Unknown error occurred during data collection

- 8001 : Unknown measurement mode

- 9997 : SPACE accident: Lhead was pulled by UniPuck

- 9998 : SPACE accident: Unknown accident

- 9999 : SPACE accident occurred

- -1 : Unknown error

1.6 ZOO測定結果パラメータ仕様（measurement_result）

1.6.1 概要

本章では、ZOO測定実行中および測定終了後に生成される
測定結果パラメータ（measurement_result） のスキーマを定義する。

測定結果は以下の目的で利用される。

- 測定進行状況の確認

- 測定結果の記録

- Inventory / Report HTML 生成

- エラー診断

データは zoo_result_samplepin テーブル に格納される。

1.6.2 測定結果パラメータ一覧

| key_name | type | 説明 |
| --- | --- | --- |
| isMount | integer | マウント完了回数。ZooNavigator.processLoop()でインクリメント |
| isLoopCenter | integer | ループセンタリング結果。失敗時 -9999 |
| isRaster | integer | ラスタースキャン完了回数。測定関数終了時に +1 |
| isDS | integer | データ収集完了回数。測定終了後 +1 |
| scan_height | decimal | スキャン高さ（センタリング後に更新） |
| scan_width | decimal | スキャン幅（センタリング後に更新） |
| n_mount | integer | マウント試行回数（現在未使用） |
| nds_multi | integer | multiモードで取得したデータ数 |
| nds_helical | integer | helicalモードで取得したデータ数 |
| nds_helpart | integer | partial helicalモードで取得したデータ数 |
| t_meas_start | text | 測定開始イベントログ（ESA.addEventTimeで更新） |
| t_mount_end | text | 未使用 |
| t_cent_start | text | 未使用 |
| t_cent_end | text | 未使用 |
| t_raster_start | text | 未使用 |
| t_raster_end | text | 未使用 |
| t_ds_start | text | 未使用 |
| t_ds_end | text | 未使用 |
| t_dismount_start | text | 未使用 |
| t_dismount_end | text | 未使用 |
| data_index | integer | 過去の測定番号（現在未更新・削除予定） |
| n_mount_fails | integer | マウント失敗回数（ESA側で定義のみ） |
| log_mount | text | マウント失敗ログ |
| hel_cry_size | decimal | ヘリカル結晶サイズ（未使用） |
| flux | decimal | 測定フラックス |
| phs_per_deg | decimal | 角度あたりフォトン数（Dose計算結果） |
| t_meas_end | text | 測定終了時刻 |
| t_mount_start | text | マウント開始時刻 |
| meas_record | text | meas_record は zoo_result_samplepin に保持される測定結果であり、文字列として表記する。人間が読んでわかる文字列である必要がある。個別の測定実行結果やエラー記録に用いる。 |

制約：

- dose_listとdist_listは同時に指定されなければならない

- 要素数は一致しなければならない

- modeがmultiまたはmixedの場合、複数要素の指定は禁止（要素数は1のみ許可）

- 上記条件を満たさないデータは無効とする

1.6.3 測定状態フラグ

測定進行は以下のフラグで判定できる。

| フラグ | 意味 |
| --- | --- |
| isMount | サンプルマウント完了 |
| isLoopCenter | ループセンタリング完了 |
| isRaster | ラスタースキャン完了 |
| isDS | データ収集完了 |

典型的な測定進行は以下の順序となる。

Mount
 ↓
Centering
 ↓
Raster
 ↓
Data collection

1.6.4 時刻情報

測定の時刻情報は以下のパラメータで記録される。

t_mount_start
t_meas_start
t_meas_end

その他の t_* フィールドは現在未使用であり、将来の拡張のため保持する。

1.6.5 Inventoryで利用する主要パラメータ

Inventory / HTML report では以下の項目が主に利用される。

sample_name
mode
isMount
isRaster
isDS
nds_multi
nds_helical
flux
phs_per_deg
t_meas_start
t_meas_end
meas_record

2. API endpoints used by ZOO

2.1 samplepin取得

GET /zoo_samplepin/

用途
測定対象の samplepin 情報を取得する

2.2 測定結果登録

POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/

用途
測定結果パラメータを登録する

Example

{
  "data":[
    {"isMount":"1"},
    {"isRaster":"1"},
    {"isDS":"1"}
  ]
}

2.3 測定結果取得

GET /zoo_result_samplepin/

用途
測定結果の確認

3. API（ZOOが使用する最小エンドポイント）

- GET /zoo_samplepin/
測定対象 samplepin 一覧の取得

- GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/
samplepin に紐づく測定条件一式（condict相当）の取得

- POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/
測定結果の登録

- GET /zoo_result_samplepin/
測定結果の参照

3.1 測定対象 samplepin 一覧取得

- Method: GET

- Endpoint: /zoo_samplepin/

- Query: zoo_id, isSkip, isDone, limit

- 用途: EXID配下の samplepin 一覧取得

3.2 測定条件取得

- Method: GET

- Endpoint: /zoo_parameter_samplepin/get_list/

- Query: zoo_samplepin_id

- 用途: samplepin に対応する parameter_set（condict）の取得

3.3 測定結果登録

- Method: POST

- Endpoint: /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/

- 用途:測定結果パラメータを一括登録する。
Request Body:

{
    "zoo_samplepin_id": 310,
    "data":[
    {"isMount":"1"},
    {"isRaster":"1"},
    {"isDS":"1"}
    ]
}

注：
測定結果登録APIの正式エンドポイントは
POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/
とする

POST /zoo_result_samplepin/ は単件登録APIとして定義されるが、

現時点では未使用とする。

ZOOクライアントは POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/ のみを使用する。

3.4 測定結果取得

- Method: GET

- Endpoint: /zoo_result_samplepin/

- Query: user_code など

- 用途: samplepin の測定結果参照

4. Authentication

ECHA WebDB API は JWT ベースの認証を利用する。

4.1 Login

POST /dj-rest-auth/login/

Request

username
password

Response

{
  "access_token": "...",
  "refresh_token": "...",
  "user":{
      "username":"operator",
      "last_login":"2024-04-25T07:21:34.153331+09:00"
  }
}

取得した access_token を Authorization ヘッダとして使用する。

Authorization: Bearer <access_token>

クライアントは POST /dj-rest-auth/login/ によりアクセストークンを取得し、以降の API 呼び出しでは Authorization: Bearer <access_token> ヘッダを使用する。

アクセストークンの有効期限は 5分 とする。
この値は WebDB API 設計書の定義に従う。

クライアント実装（例: ESAloaderAPI）は、アクセストークンの有効期限切れまたは認証エラー時に再ログイン可能な構造を持たなければならない。

なお、本仕様では自動再試行回数や再試行間隔までは規定しない。

なお、ログインに使用する認証用 username/password と、GET /zoo/?exid=... のレスポンスに含まれる username は別概念として扱う。
後者は対象 ZOO レコードの所有者情報であり、再ログイン時の資格情報として上書き利用してはならない。

4.2 空値の表現ルール

本APIでは以下の規則を採用する：

- 未指定値は空文字 "" とする

- null は使用しない

- 空配列 [] は使用しない

本ルールは全APIレスポンスに適用される。

4.3 クライアント異常時動作

ESAloaderAPI を含む API クライアントは、HTTP 通信失敗時に True/False や None を返して曖昧に扱うのではなく、例外を送出 することを原則とする。
呼び出し側は必要に応じてこれを捕捉する。

少なくとも以下の異常は区別可能でなければならない。

- 401 Unauthorized

- 404 Not Found

- 5xx Server Error

- Timeout

クライアント実装はタイムアウトを必須とし、標準値は 3秒 とする。

GET /zoo/?exid=... が 0件を返した場合、または 2件以上を返した場合は、クライアントは例外を送出して処理を停止する。

GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/ が空 dict を返した場合、または必須キー欠損の場合も、同様に例外を送出して処理を停止する。

4.4 ログ出力ポリシー

ESAloaderAPI のログ出力先は esa_loader.log を標準とする。

ただし、ログには以下の認証情報を出力してはならない。

- password

- access_token

- refresh_token

- Authorization ヘッダ値

認証成功/失敗、HTTP ステータス、対象 endpoint、主要な識別子（exid, zoo_id, zoo_samplepin_id など）は記録してよい。
ただし機微情報の平文出力は禁止する。

5. API Base URL

https://dcha-spx.spring8.or.jp/api1.0.2/

ZOO は以下の API を利用する。

| API | 用途 |
| --- | --- |
| /zoo/ | EXID → zoo_id 取得 |
| /zoo_samplepin/ | samplepin一覧 |
| /zoo_parameter_samplepin/get_list/ | 測定条件取得 |
| /zoo_result_samplepin/ | 測定結果 |
| /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/ | 測定結果登録 |

5.1 ESAloaderAPIクライアント実装方針

ESAloaderAPI は、ECHA/WebDB を参照・更新する ZOO クライアント層とする。
主な責務は以下とする。

- ログインおよびアクセストークン取得

- GET /zoo/?exid=... による zoo_id 解決

- GET /zoo_samplepin/ による samplepin 一覧取得

- GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/ による condict 取得

- POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/ による測定結果登録

- PUT /zoo_samplepin/{id}/ による isDone または isSkip の更新

ESAloaderAPI は dose_list / dist_list の意味解釈・正規化・パースを行わず、get_list が返却した値（文字列表現）をそのまま取得して上位層へ渡す。

これらの値の妥当性検証および測定意味論は UserESA / ZOO 側の責務とする。

ESAloaderAPI の正式スコープには、以下を含めない。

- “parameter 定義テーブルを直接操作する補助的旧機能“

- “getParameterList()“

- “convParamname2Paramid()“

- “addZOOparams()“

これらは deprecated / 対象外とする。

6. UserESA CSVインポート仕様

6.0 root_dirの扱い

root_dir は CSV の値をそのまま zoo_parameter_samplepin に登録する。
root_dir は測定時にデータを保存するディレクトリを表すparameter_set の一部であり、WebDB に保持する。

6.1 登録単位

- 1行 = 1 samplepin

6.2 samplepin特定ルール

Importer はまず GET /zoo/?exid=... により zoo_id を取得する。

次に GET /zoo_samplepin/?zoo_id=... により対象 zoo_id 配下の zoo_samplepin 一覧を取得する。

本APIでは puckid / pinid による直接検索は提供されないため、クライアント側で CSV の puckid / pinid と照合して対象 zoo_samplepin_id を特定する。

6.3 Upsertルール

  既存 → 更新

  無い → 新規

6.3.1 parameter_setの一意性

1行のCSVは1 samplepin に対応する parameter 群を表す。
Importer はまず zoo_samplepin_id を特定する。

GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/?zoo_samplepin_id=... は condict の取得専用とし、存在確認用途には使用しない。

本APIは condict の取得を目的とするため、正常系で空 dict が返ることは想定されない。

parameter_set の存在確認および新規登録判定は、GET /zoo_parameter_samplepin/?zoo_samplepin_id=... に基づいて行う。
get_list が空 dict を返した場合は異常として扱う。
既存パラメータ群が存在しない場合は、
各 parameter_name/value を POST /zoo_parameter_samplepin/ により登録する。

既存パラメータ群が存在する場合は、
GET /zoo_parameter_samplepin/?zoo_samplepin_id=... または同等の取得結果から
各パラメータレコードの id を取得し、
PUT /zoo_parameter_samplepin/{id}/ により更新する。

update_multiple_data/ は補助的APIとして定義されるが、ZOOクライアントおよびUserESAの標準実装では使用しない。

更新処理はすべて PUT /zoo_parameter_samplepin/{id}/ により行うことを原則とする。

6.4 単位変換

att_raster, hebi_att は DBでは 0–1
CSVは 0–100 → 登録時に /100

6.6 dose_list/dist_listのmode制約

本仕様は 1.3.1.1 に従う。
Importer は 1.3.1.1 のルールに基づき validation を行うこと。

6.7 isDoneロック

isDone != 0 の場合、当該 samplepin に対する parameter_set の更新（POST/PUT）は禁止する。本制約は zoo_parameter_samplepin に対する更新操作にのみ適用される。

zoo_samplepin（isDone 更新）は本制約の対象外とする。

isDone は zoo_samplepin に保持される測定状態コードであり、UserESA CSV インポート処理は isDone を更新しない。isDone の更新責務は ZOO 本体にある。
CSV インポート時点では、対象 samplepin は未測定状態(isDone = 0) であることを前提とする。すでに isDone != 0 の samplepin に対しては、parameter_set の更新を行わずエラーとする。

6.8 登録API
Importer は以下のAPIを使用する。

GET /zoo/?exid=...
GET /zoo_samplepin/?zoo_id=...&isSkip=...&isDone=...
GET /zoo_parameter_samplepin/?zoo_samplepin_id=...
GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/?zoo_samplepin_id=...

POST /zoo_parameter_samplepin/ （新規登録）
PUT /zoo_parameter_samplepin/{id}/ （更新）

6.9 必須項目

以下の項目が欠損している場合、当該行はエラーとする：
- exid
- puckid
- pinid
- mode
- sample_name
- wavelength
- exp_ds
- dose_ds または dose_list

- dist_ds　または dist_list

- exp_raster
- dist_raster
- raster_vbeam
- raster_hbeam
- ds_vbeam
- ds_hbeam

7. API workflow（ZOO実行フロー）

ZOO 測定は以下の API 呼び出し順で実行される。

Login

↓

GET /zoo/?exid=EXID

↓

zoo_id 取得（GET /zoo/?exid=... は、対象 exid に対してちょうど1件の zoo レコードを返すことを前提とする）

↓

GET /zoo_samplepin/?zoo_id=...

↓

samplepin 一覧取得

↓

GET /zoo_samplepin/?zoo_id=...&isDone=0&isSkip=0&limit=1

↓

次に処理すべき samplepin 取得

↓

GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/?zoo_samplepin_id=...

↓

condict取得（get_list の返却 dict を condict の正本とする）

↓

ZOO測定

↓

POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/

↓

結果登録

↓

PUT /zoo_samplepin/{id}/

↓

isDone または isSkip 更新

GET /zoo/?exid=... は、対象 exid に対して ちょうど1件 の zoo レコードを返さなければならない。
0件の場合、および 2件以上返った場合はクライアントはエラーとして処理を停止する。

GET /zoo_samplepin/ は、通常の一覧取得時は list を返し、limit 指定時はページング形式の dict（count, next, previous, results）を返すことがある。
クライアントは両形式を吸収しなければならない。

次に処理すべき samplepin の取得条件は、
isDone=0 AND isSkip=0 AND limit=1 AND zoo_id=<zoo_id>
を正式仕様とする。

8. samplepin取得

GET /zoo_samplepin/

Query parameters

| parameter | 説明 |
| --- | --- |
| zoo_id | ZOO ID（GET /zoo/?exid=... により解決される内部ID） |
| isDone | 未測定抽出 |
| isSkip | skip除外 |
| limit | 件数制限 |

Example

GET /zoo_samplepin/?zoo_id=12&isDone=0&isSkip=0&limit=1

ZOO は 次に測定する samplepin を取得するために使用する。

GET /zoo_samplepin/ のレスポンス形式は以下の2通りがあり得る。

- limit 未指定時: list

- limit 指定時: ページング dict（count, next, previous, results）

ESAloaderAPI を含むクライアントは、両方の形式を正しく受理しなければならない。

次 pin 取得用途では、以下のクエリを正式仕様とする。
GET /zoo_samplepin/?zoo_id=<zoo_id>&isDone=0&isSkip=0&limit=1

9. 測定条件取得

GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/

Query

zoo_samplepin_id

dose_list / dist_list は API仕様に従い text 型として文字列で返却される。
（例："[1, 5, 10]"）
未指定値の表現は、本仕様書 4.2「空値の表現ルール」に従う。

クライアント（ZOO 本体）はこれをパースし、必要に応じて数値配列として解釈する。
ESAloaderAPI は dose_list / dist_list の意味解釈、parse、整合性検証を行わない。

Response(通常運用時)

{

"mode": "single",

"puckid": "CPS4474",

"pinid": 7,

"wavelength": 1.0,

"dose_ds": 10.0,

"dist_ds": 120.0,

"dose_list": "",

"dist_list": ""

}

Response（dose複数設定時)

{
"mode": "helical",
"puckid": "CPS4474",
"pinid": 7,
"wavelength": 1.0,
"dose_ds": 10.0,
"dist_ds": 120.0,
"dose_list": "[1, 5, 10]",
"dist_list": "[120, 110, 100]"

}

GET /zoo_parameter_samplepin/get_list/ の返却 dict を condict として ZOO に渡す。
ESAloaderAPI および ZOO クライアントは、個別の zoo_parameter_samplepin レコード列ではなく、この get_list の返却 dict を condict の正本インターフェース として扱う。

get_list が空 dict を返した場合、または ZOO 実行に必要な必須キーが欠損している場合、クライアントはエラーとして処理を停止する。

dose_list / dist_list は API から返却された表現をそのまま取得する。ESAloaderAPI はそれらの意味解釈、parse、整合性検証を行わない。

10. 測定結果登録

POST /zoo_result_samplepin/create_multiple_data/

data は JSON配列 とし、JSON文字列化した文字列を送信してはならない。

すなわち、以下は正しい：

{
  "zoo_samplepin_id": 310,
  "data": [
    {"isMount": "1"},
    {"isRaster": "1"},
    {"phs_per_deg": "2.3E12"}
  ]
}

以下のように data 自体を JSON文字列として送る形式は不正とする：

{
  "zoo_samplepin_id": 310,
  "data": "[{\"isMount\":\"1\"}]"
}

data 配列内の各値は、ESAloaderAPI を含む ZOO クライアント実装では文字列として送信することを原則とする。これは zoo_result_samplepin 系 API における result value の送信表現を安定化するためである。

複数パラメータを 一度に登録することが可能。

11. samplepin状態更新

PUT /zoo_samplepin/{id}/

Request 例（isDone 更新）

{
 "isDone":1
}

Request 例（isSkip 更新）

{
 "isSkip":1
}

用途

- 測定完了

- 測定エラー

- skip

PUT /zoo_samplepin/{id}/ による状態更新では、クライアントは更新対象フィールドのみを送信することを原則とする。

- setDone() では isDone のみ送信する

- setSkip() では isSkip のみ送信する

- p_index は API の更新可能項目ではあるが、ESAloaderAPI の通常実装においては setDone() / setSkip() のたびに送信必須項目とはしない。

状態更新の HTTP メソッドは PUT を正式仕様とする。

付録A　ECHA/WebDB データモデル概要（ER概念図）

本節では、ZOO測定システムとECHA/WebDBのデータ構造の関係を示す。
ZOO測定は EXIDを起点としてサンプルおよび測定条件を取得し、
測定結果をWebDBへ登録する。

A.1 エンティティ関係図

EXID

│

▼

zoo

│ 1:N

▼

zoo_samplepin

├ id

├ puckid

├ pinid

├ sample_name

├ isSkip

├ isDone

└ zoo_id

│

├ 1:N  → zoo_parameter_samplepin   （物理レコード）

└ 1:N  → zoo_result_samplepin      （時系列に増加）

zoo_parameter_samplepin

├ id

├ zoo_samplepin_id

├ parameter_id

├ parameter_name

├ value

└ ...

zoo_result_samplepin

├ id

├ zoo_samplepin_id

├ result_id

├ result_name

├ value

└ ...

※ zoo_parameter_samplepin は zoo_samplepin_id を外部キーとして複数レコードを保持する。

※ それら複数レコードを論理的にまとめたものを parameter_set と呼ぶ。

※ 時系列に増加するのは zoo_result_samplepin である。

A.2 各テーブルの役割

| table | 役割 |
| --- | --- |
| zoo | 実験単位（EXIDに対応） |
| zoo_samplepin | 測定対象サンプル |
| zoo_parameter_samplepin | 測定条件（condict） |
| zoo_result_samplepin | 測定結果 |

A.3 データフロー

ZOO測定時のデータフローは以下となる。

WebDB
 │
 │ login
 ▼
JWT token
 │
 │
 ▼
EXID → zoo_id
 │
 ▼
samplepin取得
 │
 ▼
parameter_set取得
 │
 ▼
ZOO測定実行
 │
 ▼
measurement_result登録
 │
 ▼
isDone更新

A.4 データの正本

本システムでは以下を Single Source of Truth とする。

| データ | 正本 |
| --- | --- |
| 測定条件 | WebDB |
| サンプル情報 | WebDB |
| 測定結果 | WebDB |
| ZOOログ | ZOOローカル |

ZOOプログラムは WebDBを正本として参照するクライアントとして動作する。

A.5 ZOO内部との対応

| WebDB | ZOO内部 |
| --- | --- |
| zoo_parameter_samplepin | condict |
| zoo_samplepin | samplepin |
| zoo_result_samplepin | measurement_result |

付録B　ZOO測定状態遷移図

本節では、ZOOによる測定実行時の samplepin の状態遷移を示す。
状態は zoo_result_samplepin および zoo_samplepin.isDone により表現される。

B.1 測定状態遷移

┌───────────────┐
            │   未測定       │
            │ isDone = 0     │
            └───────┬───────┘
                    │
                    │ mount
                    ▼
            ┌───────────────┐
            │  Mount完了     │
            │ isMount = 1    │
            └───────┬───────┘
                    │
                    │ centering
                    ▼
            ┌───────────────┐
            │ Centering完了  │
            │ isLoopCenter   │
            └───────┬───────┘
                    │
                    │ raster scan
                    ▼
            ┌───────────────┐
            │ Raster完了     │
            │ isRaster = 1   │
            └───────┬───────┘
                    │
                    │ data collection
                    ▼
            ┌───────────────┐
            │ Data収集完了   │
            │ isDS = 1       │
            └───────┬───────┘
                    │
                    │ finalize
                    ▼
            ┌───────────────┐
            │ 測定完了       │
            │ isDone = 1     │
            └───────────────┘

B.2 エラー状態

測定途中でエラーが発生した場合、isDone にエラーコードが記録される。

isDone には本仕様書で定義されたエラーコードが記録される。

例：

状態 内容
1001 Centering failed
2001–2004 Raster scan errors
3001–3003 Data collection errors
8001 Unknown measurement mode
9997–9999 SPACE accidents
-1 Unknown error

途中状態の例

isMount = 1
isRaster = 0
isDS = 0
isDone = 2002

これは
Mount成功 → Raster scan failed during analysis
を意味する。

B.3 状態の解釈

測定進行は以下のフラグの組み合わせで判定できる。

| フラグ | 意味 |
| --- | --- |
| isMount | サンプルマウント完了 |
| isLoopCenter | センタリング完了 |
| isRaster | ラスタースキャン完了 |
| isDS | データ収集完了 |
| isDone | samplepin最終状態 |

ZOOは測定途中でもこれらのフラグを更新するため、途中状態がWebDBに記録される場合がある。これは測定進行状況の可視化およびエラー診断のために仕様として許容される。